СПЕЦИФИКАЦИЯ

SINOTRUK ZZ5807W4040L

| VТип | самосвал карьерный «SINOTRUK», cat.G5 |
| --- | --- |
| Модель | HOWO ZZ 5807W4040L |
| Масса карьерного самосвала |  |
| Снаряжённая масса, кг. | 30 000 |
| Грузоподъемность номинальная, кг. | 50 000 |
| Полная масса, кг. | 80 000 |
| Распределение массы самосвала по мостам |  |
| Распределение полной массы самосвала на передний мост, кг. | 15 500 |
| Распределение полной массы самосвала на заднюю тележку, кг. | 64 500 |
| Габаритные размеры самосвала карьерного |  |
| Габаритная длина, мм | 9000 |
| Габаритная ширина, мм | 3300 |
| Габаритная высота, мм | 4340 |
| Кузов карьерного самосвала (штатный) |  |
| Тип кузова (доп. спецификации – СХЕМА КУЗОВА) | самосвальная платформа, с задним откидным бортом, с замками |
| Гидросистема | Hyva |
| Внутренняя длина кузова, мм | 6200 |
| Внутренняя ширина кузова, мм | 3100 |
| Внутренняя высота кузова, мм | 1700-1850 |
| Цикл подъёма кузова с грузом, с | 32 |
| Толщина стали днища кузова, мм | 14 |
| Толщина стали бортов кузова, мм | 10 |
| Марка стали | Высокопрочная листовая сталь Q345B |
| Подогрев кузова | выхлопными газами, под передний борт кузова, отключаемый |
| Двигатель карьерного самосвала |  |
| Модель | MC13.48T30（Man D26） |
| Класс экологичности, (EURO). | II |
| Мощность двигателя, л. с. | 480 |
| Мощность двигателя, кВт | 353 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 2300 |
| Система воздушной фильтрации | Трехступенчатая |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1050~1400 |
| Тип | CNHTC, рядный шестицилиндровый, турбо дизель, с интеркулером |
| Рабочий объём, л. | 12,419 |
| Независимый предпусковой подогреватель | Отсутствует |
| Трансмиссия карьерного самосвала |  |
| Коробка передач | HW25712XS Передний ход - 12,передач заднего хода - 2 |
| Ходовая часть карьерного самосвала |  |
| Колёсная формула | 6х4 |
| Ведущий мост (тандемный) | АС26 |
| Передний мост | НС12 |
| Передаточное число ведущего моста | 10,47 |
| Шины передней оси | 14.00R25 х 2шт |
| Шины задних осей | 14.00-25 х 8шт |
| Шина «запаска» | 14.00-25 х 1шт |
| Тип рессор | Усиленные, 15-и листовые |
| Ошиновка задних колёс | двускатная |
| Рулевое управление |  |
| Рулевой механизм | ZF8118 |
| Тормозная система самосвала карьерного |  |
| Тормозная система | пневматическая, двухконтурная |
| АБС | имеется |
| Горный тормоз | VOITH Turbo VR115CT |
| Кабина карьерного самосвала |  |
| Кабина | специальная кабина HW7D для карьерных самосвалов SINOTRUK |
| Тип кабины | одноместная, бокового расположения, установлена над двигателем |
| Механизм откидывания кабины | гидравлический привод |
| Особенности оснащения кабины | улучшенная система отопления, кондиционер |
| Заправочные ёмкости карьерного самосвала |  |
| Топливный бак, л | 500 |
| Динамические/эксплуатационные характеристики карьерного самосвала |  |
| Максимальная скорость, км. / час | 50 |
| Максимальный преодолеваемый подъём и спуск | 28 … 30 / 43 … 45 |
| Минимальный радиус разворота, м., не более | 22 |
| Цвет самосвала и кузова | опционально |
| Год выпуска | c 2018 года |
| аккумулятор-180Ач, металлический трубопровод,подогрев воздухозаборного канала двигателя |  |

Вид самосвала